采购需求

- 采购项目名称：长郡中学2019年中日韩青少年运动会比赛场馆维修项目

- 采购项目编号：CJZX20190419

三、工程条件

工程现场位于长沙市长郡中学校园内，施工组织和材料、设备、垃圾等的进出搬运都须充分了解和考虑现场实际情况，不得污损非施工区域的环境卫生，不得损毁楼内及校区其他相关区域的非施工拆除部分的任何建筑、景观、设施和其他物件。

- 工程基本情况：

1、本项目位于长沙市长郡中学校园内；

2、主要包括：（1）比赛场地和观众席地面及墙面维修；（2）更换看台栏杆；（3）更换比赛场馆钢雨棚；（4）运动员休息室及裁判员休息室装修（含淋浴室和卫生间）；（5）比赛场馆灯光改造（详见工程量清单）。

五、工程承包范围：该工程的建筑材料供应、装饰装修以及改造施工和质量保证等。

六：工程量清单：

| 长郡中学2019年中日韩青少年运动会比赛场馆维修项目工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标人清单) |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  | 1.1 |  | 拆除工程 |  |  |  |
| 1 | 011606002001 |  | 墙柱面饰面拆除 | 1.饰面种类:槽孔吸音板 | m2 | 92.47 |
| 2 | 011609001001 |  | 钢管栏杆、栏板拆除 |  | m2 | 114 |
| 3 | 011603001001 |  | 看台座椅保护性拆除 |  | 个 | 647 |
| 4 | 011604001001 |  | 平面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:地面水泥砂浆 | m2 | 53.18 |
| 5 | 011608001001 |  | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:运动木地板粗、中、细砂三次打磨 | m2 | 952.2 |
| 6 | 011608002001 |  | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面天棚涂料 | m2 | 742.68 |
| 7 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 | 1.饰面材料种类:地面砖 | m2 | 12.12 |
| 8 | 011605002001 |  | 立面块料拆除 | 1.饰面材料种类:墙面砖 | m2 | 68.38 |
| 9 | 011610002001 |  | 金属门拆除 |  | 樘 | 6 |
| 10 | 011608001002 |  | 铲除油漆面 | 1.铲除部位名称:风管打磨除锈 | m2 | 140 |
| 11 | 011611003001 |  | 钢网架拆除 | 1.构件名称:钢网架雨蓬 2.拆除构件的规格尺寸:2.5*8.5m | 项 | 1 |
|  | 1.2 |  | 装修工程 |  |  |  |
| 12 | 011207001001 |  | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、颜色:18厚槽孔吸音板 | m2 | 92.47 |
| 13 | 011503001001 |  | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:木扶手 2.栏杆材料种类、规格:铁艺栏杆 3.做法详11ZJ401-2/21 2W/21 2/37 | m | 95 |
| 14 | 011501001001 |  | 看台座椅恢复安装 |  | 个 | 647 |
| 15 | 011101001001 |  | 水泥砂浆楼地面 | 1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 53.18 |
| 16 | 011101005001 |  | 环氧耐磨地面 | 1.环氧底涂层 2.环氧中涂砂浆层 3.环氧中涂腻子层 4.环氧面涂层 5.环氧耐磨层 | m2 | 531.79 |
| 17 | 011404014001 |  | 木地板油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:清漆磨退出亮四遍 | m2 | 952.2 |
| 18 | 011406001001 |  | 抹灰面油漆 | 1.腻子种类:仿瓷涂料 2.刮腻子遍数:二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 | m2 | 742.68 |
| 19 | 010904001001 |  | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚改性沥青防水卷材 | m2 | 16.73 |
| 20 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:2厚聚氨脂防水涂料 | m2 | 16.73 |
| 21 | 010903002001 |  | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:JS防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:二遍 | m2 | 74.4 |
| 22 | 011102003002 |  | 块料楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地面砖 2.做法详15ZJ001-楼201(F) 3.防水层另计 | m2 | 12.43 |
| 23 | 011204003001 |  | 块料墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600釉面砖 2.做法详15ZJ001-内墙23 | m2 | 91.58 |
| 24 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:300*300铝扣板 | m2 | 12.43 |
| 25 | 010802001001 |  | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0721 2.门框、扇材质:铝合金 | 樘 | 4 |
| 26 | 010802004001 |  | 防盗门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1021 2.门框、扇材质:钢质防盗门 | 樘 | 2 |
| 27 | 010807001001 |  | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:C2021a 2.框、扇材质:铝合金 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 | m2 | 4.8 |
| 28 | 011405001001 |  | 金属面油漆 | 1.构件名称:风管 2.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆二遍，白色磁漆二遍 | m2 | 140 |
| 29 | 010607003001 |  | 钢雨篷 | 1.材料品种、规格:Q235B钢板 2.氟碳漆喷涂 3.不锈钢玻璃驳爪 4.8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃 | m2 | 31.5 |
| 30 | 011505010001 |  | 镜面玻璃 |  | m2 | 1.6 |
| 31 | 011505001001 |  | 黑金砂洗漱台 |  | m2 | 0.96 |
| 32 | 011210002001 |  | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:铝合金 | m2 | 40 |
| 33 | 011701003001 |  | 里脚手架 |  | m2 | 1527.82 |
| 34 | 011701006001 |  | 钢结构雨篷满堂脚手架 |  | m2 | 31.5 |
|  | 1.3 |  | 安装工程 |  |  |  |
| 35 | 030411001001 |  | 配管SC25 |  | m | 154 |
| 36 | 030411004001 |  | 配线BV-6 |  | m | 471 |
| 37 | 030412001001 |  | 普通灯具 | 1.名称:LED比赛专用灯 | 套 | 18 |
| 38 | 030412001002 |  | 普通灯具 | 1.名称:300*300LED平板灯 | 套 | 4 |
| 39 | 030404034001 |  | 照明开关 | 1.名称:单开 | 个 | 4 |
| 40 | 031001006001 |  | 塑料管 | 1.安装部位:排水 2.材质、规格:PVC50 | m | 7 |
| 41 | 031001006002 |  | 塑料管 | 1.安装部位:排水 2.材质、规格:PVC110 | m | 2 |
| 42 | 031001006003 |  | 塑料管 | 1.安装部位:给水 2.材质、规格:PPR DN25 | m | 16.6 |
| 43 | 031003001001 |  | 螺纹阀门DN25 |  | 个 | 2 |
| 44 | 031004006001 |  | 大便器(带水箱） |  | 组 | 2 |
| 45 | 031004003001 |  | 洗脸盆 |  | 组 | 2 |
| 46 | 031004010001 |  | 淋浴器 |  | 套 | 2 |
| 47 | 031004014001 |  | 不锈钢地漏dn50 |  | 个 | 2 |

七、工期及质量要求

1.1	工期要求：采购合同签订后30天内完成。

1.2 质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

八、项目实施要求

1．	建筑材料运输、保管及保险

1.1	成交人负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2	成交人负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3	成交人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.	施工要求

2.1	成交人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。施工现场须有项目负责人监督施工。

3.	验收要求

3.1	由采购人组织验收活动，经验收达到《工程施工质量验收规范》规定的合格标准。

4.	质量保证

4.1   本工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求验收合格。

4.2   施工期间，应接受采购人的监督管理，遵守有关规定。

4.3   质量保修：保修期二年，保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由采购人安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

九、项目特别说明

1．   实施时间及地点

1.1   实施时间：请投标人根据自己情况报出最快的时间安排。

1.2   实施地点：长沙市长郡中学校园内。

2．   结算方法

2.1   支付方式：通过国库集中支付

2.2   付款方式：签订合同后可支付不超过合同价30%的工程款，办理竣工验收可支付累计不超过合同价70%的工程款，工程结算评审后可支付不超过结算评审金额95%的工程款，预留5%作为质保金，待工程交付使用保修期满后（无质量及其他经济法律纠纷）付清。

2.3  本项目成交金额不能作为总价包干依据，最终结算价以市财政预决算投资评审中心审核的为准。投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料以及所有人工、管理、财务等所有费用，如投标人遗漏谈判文件所列工程量清单内容，均由成交人自负，采购人不再支付任何费用。合同结算时投标报价及变更签证等重新按湘建价[2016]72号文营改增取费执行调整。

2.4   工程变更

2.4.1 采用暂定价形式的由有关部门审定。

2.4.2 当发生工程变更、工程量增减时，由采购人现场代表进行确认，报总务主任审核，经主管校领导同意方可。

3.    工程竣工结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，承包人应积极配合，发包人在3个月审核认可，未办理完结算不支付工程尾款，并不计算利息。工程竣工验收后，承包方应在50天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交采购人2套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。

4.    工程保修

按建设部[2000]80号令规定保修内容及期限，由承包人承担其责任与义务。保修金额为合同总价的5%，保修期满后，无质量问题后再一次性支付。

5.    争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商解决，协商不成时，双方同意发包方所在地人民法院判决。

长沙市长郡中学

2019年4月 19 日